附件2：

采购需求一览表

| 序号 | 品类 | 技术参数 | 规格 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | NVR硬盘录像机 | R系列高性能NVR，专为400W及以上高清监控应用和存储所打造，可广泛应用于各种规模的SMBG场景中，具有如下特性： a) 解码性能强劲，基础8路1080P解码性能，开启增强模式后最高可提升至16路1080P（需搭配海康400W以上相机使用） b) 专为高分辨率相机接入所打造，最大支持800万相机接入； c) 硬盘支持全面升级，最大支持满配8T硬盘，进一步延长录像时间； d) 平台接入协议丰富，支持萤石、Ehome2.0、ISUP5.0以及GB28181协议，轻松实现平台接入； e) 对外接口一应俱全，满足各类外设接入需求； •2U 标准机箱，支持机架安装； •8盘位，最大支持8TB硬盘 •支持1个HDMI 4K输出 +1个VGA异源高清1080P输出 •支持8路1080P解码，开启增强模式后最高可提升至16路1080P（需搭配海康400W以上相机使用） •支持H.265、H.264混合解码，最大支持接入8MP高清IPC •2个千兆网口 •自带16进4出报警口 •2个USB2.0接口+1个USB3.0接口 •预装4T/6T西数SMR硬盘、或4T/6T希捷通用监控硬盘，硬盘外置独立包装 | 台 | 1 |
| 2 | 400万星光级枪机 | • 符合IP66防尘防水设计，可靠性高 • 采用高效阵列红外灯，使用寿命长，红外照射距离最远可达30 m • 1个内置麦克风，高清拾音 • 支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，120 dB宽动态适应不同监控环境 • 支持萤石平台接入 • 智能侦测：支持越界侦测，区域入侵侦测 • 最高分辨率可达2560 × 1440 @25 fps，在该分辨率下可输出实时图像/支持POE供电 | 台 | 18 |
| 3 | 400万星光半球 | 主要参数 产品类型网络摄像机 产品功能日夜转换，宽动态，红外灯 产品外形半球 成像色彩彩色 硬件性能 成像器件1/2.7英寸Progressive Scan CMOS 有效像素400万 镜头参数4mm 最低照度0.005Lux@（F1.2，AGC ON），0Lux with IR 电子快门1/3秒至1/100000秒 其它参数日夜转换模式：ICR红外虑片式 数字降噪：3D数字降噪 宽动态范围：120dB 背光补偿：支持，可选择区域 调整角度：水平0-360°，垂直0-75°，旋转0-360° 镜头大小接口：M12 音频/视频 分辨率2560×1440 压缩格式视频压缩：H.265／H.264／MJPEG 视频帧率50Hz：25fps（2560×1440，1920×1280，1280×720） 压缩码率压缩输出码率：32Kbps-8Mbps 接口参数 网络接口1×10Base-T/100Base-TX(RJ-45)自适应以太网接口/支持POE供电 | 台 | 1 |
| 4 | 千兆POE交换机 | 16口千兆POE交换机 | 台 | 1 |
| 5 | 千兆POE交换机 | 8口千兆POE交换机 | 台 | 2 |
| 6 | 摄像机支架 | 枪机壁装 | 个 | 18 |
| 7 | 监控专用硬盘 | 6T | 块 | 5 |
| 8 | 液晶监视器 | 1. 高清：3840*2160比普通的监视器清晰度高出4倍 2. 开机在屏幕右上角自动检测输入信号的分辨率高低，清晰度用数据说话 3. 清晰：细腻逼真,传递真实色彩，显耀真我本色 4. 亮丽：画质提升，只为更好的呈现 5. 采用工业屏，高亮度，高对比度， 6. 采用高精度标准稳压电源，特为工业设备设计，支持24小时×365天不间断工作 7. 采用全金属外壳，结构强硬，防火防潮抗震，特别适合于容易受电磁干扰的设备配套使用 8. 采用10bit图 像芯片处理技术，高像素逐行扫描，画质细腻逼。 9. 支持智能3D降噪，消除残影功能，动态亮度，对比度色彩优化技术 10. 应用全球领先的液晶驱动方案，精确地还原前端信号，真实感强烈 11. 液晶具有体积小，低能耗，零辐射，图像稳定，对眼睛无影响，自然健康 12. 5 ms极速响应，避免了图像在高速运行中出现的拖尾现象 13. 采用纳米技术，画面更加立体，通透 本机还自带拼接功能，不用外加拼接器屏幕尺寸：32" 屏幕类型：LED 屏幕比例：16:9 亮 度：500nit 对 比 度：3000:1 响应时间：5 ms 可视面积：699.3*396.4 可视角度：160度 /170度 显示色彩：16.7M 清 晰 度：3840*2160 控制方法：面板 红外线 输入端口：HDMI*1 VGA*1 USB*1 DVI*1 AV*1 232串口*2 输出端口：AV*1 232串口* 1 供电方式： ~220V /0.7A 电源频率：50Hz 总 功 率：50W 外 壳：专业防火铁壳 产品外尺寸：741.3*436.4不包括脚高度（脚高25mm） 安装方式：底座，壁挂（配各4条6角柱） 产品重量：6.8kg 包装尺寸：820*168*510 mm 毛 重：7.6kg 外包装尺寸：两台合一包装 842*360*540 mm 重量: 20kg 工作环境温度：最适应20度 工作环境湿: 10%-90%RH 储存温度：- 20度- 60度 | 台 | 1 |
| 9 | HDMI高清线缆 | 金属头,OD8.5, 19C+1 , 线芯30#*30#镀锡无氧铜，支持4K*2K@60ZH , 地线+铝箔屏蔽+铝镁丝96编织网，外被双层黑亮PVC，印迈拓LOGO。镀金VGA公头，仿镀金螺丝，带防尘罩，加内托魔术带。 | 条 | 1 |
| 10 | 六类非屏蔽网线 | 室内非屏蔽六类 CAT6无氧铜 | 箱 | 4 |
| 11 | 电源线 | RVV2×1.0-200米无氧铜 | 卷 | 1 |
| 12 | 1米网络机柜 | 1000mm*600mm*600mm | 台 | 1 |
| 13 | 室外防水箱 | 400mm*300mm*180mm | 个 | 2 |
| 14 | 插线板 | 6孔 | 个 | 3 |
| 15 | 辅材 | 电工胶布、尼龙扎带、标签纸、水晶头、PVC线管、软管、线卡等 | 批 | 1 |